# 🌞 カーテンと遮熱剤の役割

## ■ カーテン（スクリーン）

- 遮光率を自由に選べる（15〜60%）

- 開閉できる → 日射に応じて調整可能

- ただし閉めると換気効率が落ち、湿度が上がる
　「閉時は換気効率が低下＝湿度が高くなる」

- カーテン上の鋼材が熱を持ちやすい

- 遮光率が高すぎると植物が弱る

## ■ 遮熱剤（赤外線カット）

- 常に一定の遮光（開閉できない）

- 赤外線を強く遮る → 植物体温が下がる 
　　赤外線をカットしているので体感温度が下がる＝植物体温度

- 鋼材の蓄熱を防ぐ

- 換気効率を落とさない（湿度が上がらない）

# 🌿 どう使い分ける？（結論）

### ▶ 夏：遮熱剤が主役、カーテンは補助

- 遮熱剤で赤外線をカット

- カーテンは“必要な時だけ”追加遮光

- 換気効率が落ちないので湿度が上がらず、蒸散が維持される

### ▶ 春・秋：カーテンが主役、遮熱剤は慎重に

- 日射が不安定 → カーテンで調整

- 遮熱剤は 3月上旬〜4月1日まで が推奨
3月上旬から4月1日までの塗布がおススメ：太平洋側

# 🏡 カーテンの具体的な使い方

## ① 遮光率の選び方

- 基本は 15〜30%

- 50%以上は“使いにくい”
　高遮光カーテンは植物が弱りやすい

## ② 開閉の基本ルール

- 閉めたら夕方まで開けない 
　一度閉めたカーテンは夕方まで開けない

- 開けるときの急激な光変化が植物にストレス

- 日中の頻繁な開閉はNG

## ③ 隙間を必ず開ける

- 換気効率を確保するため
　間口に対して5〜15%開ける

# 🔥 遮熱剤（赤外線カット）の具体的な使い方

## ① 塗布時期

- 3月上旬〜4月1日が最適 
　3月上旬から4月1日までの塗布がおススメ:太平洋側

- 遅れると強日射で萎れ・樹勢低下

- 早すぎると光不足になる

## ② 遮光率（使用量の目安）

- 10%前後

- 13%前後（標準）

- 16%前後（強め）

赤外線の遮光率はPARの約2倍になるイメージ。

## ③ 塗り方のコツ

- 濃いめに希釈（例：1:3） 
　濃くする。1:3がおすすめ　これは現場で判断してください。

- “塗る”ではなく “のせる” 
　塗るではなく“のせる”ようにする

- 流れ落ちると遮光率が下がる

- 常に攪拌しながら作業（剤によってはかなり溶けにくいタイプもある）

## ④ 2度塗布が強く推奨

- 1回目：3月末〜4月上旬:太平洋側

- 2回目：6月上旬（梅雨前）
　2度塗布が絶対的におススメ

# 🌤 カーテン × 遮熱剤の組み合わせ方（実践）

## ■ 基本パターン（例：トマト）

### ① 遮熱剤で赤外線カット（10〜16%）

↓

### ② カーテン（15〜30%）を必要時だけ閉める

↓

### ③ 2層カーテンなら閉度で微調整

例：

- 上層：49%

- 下層：15%
閉度を調整して 遮光率36% にする

# 🌱 1日の運用イメージ

### ■ 晴天日

- 朝：カーテン閉（低遮光）

- 日中：遮熱剤が赤外線をカット → カーテンは閉めすぎない

- 夕方：カーテン開ける

### ■ 曇天日

- カーテンは開けっぱなし

- 遮熱剤の遮光だけで十分

### ■ 強日射・高温日

- 遮熱剤（10〜16%）＋ カーテン（15〜30%）

- 換気を最大化（湿度を下げて蒸散を維持）

# 📌 あなたのハウス専用の運用マニュアルも作れます　簡易版

以下を教えていただければ、
あなたのハウスに最適化した「カーテン＋遮熱剤の運用計画」 を作成します。

- 作物（例：トマト・イチゴ・キュウリ）

- 作型（夏秋・越冬など）

- ハウスの軒高

- 外被材（PO・エフクリーン等）

- カーテンの種類・遮光率

必要なら、
月別スケジュール（3〜10月） にしてまとめます。